밸런싱 로봇 프로젝트

하드웨어

제어기: Arduino

센서: MPU6050 (DMP 모드 활용)

구동부: DC 기어드 모터 및 L298N 모터 드라이버

전원: 11.1V Li-Po 배터리

3D프린터로 출력하여 본체 제작

MPU 6050 -> 6축 기울기 센서(6 자유도) 가속도 3축+자이로 2축+온도 1축

가속도 3축 – 시간에 대한 속도의 변화 비율 중력가속도가 3축으로 얼만큼의 영향을 주었는가 측정하여 센서의 기울어진 정도를 판단

자이로 2축 – 가속도 3축의 물리량을 측정하여 센서의 움직임을 감지하고 기울기를 측정

YPR[3] 배열

ypr[0]: Yaw (Z축 기준 회전) - 로봇이 제자리에서 좌/우로 회전하는 각도

ypr[1]: Pitch (Y축 기준 회전) - 로봇이 앞/뒤로 기울어지는 각도

ypr[2]: Roll (X축 기준 회전) - 로봇이 좌/우로 갸우뚱하게 기울어지는 각도

로봇의 목표 각도: targetAngle = -0.5;

SetPoint = targetAngle;

SetPoint에 targetAngle을 넣어 목표 각도를 정함.

myPID.SetSampleTime(10); -> PID 연산을 10ms에 한 번씩 한다.

PID 제어

Kp = 비례 동작

복원력 즉, 기울어진 각도만큼 즉시 밀어주는 힘

->값이 너무 낮으니까 돌아오려는 힘이 부족하고 너무 높으니 목표지점에서 멈추지 못하고 진동함.

Ki = 적분 동작

누적된 미세 오차를 제거

목표 각도에서 벗어나 있는 편차를 시간에 따라 계산하여 오차를 줄여 나가려는 역할.

Kd = 미분 동작

기울어지는 속도에 저항하여 브레이크

너무 높으면 발진이 생기며 낮으니 원하는 값에서 멈추지 못하고 넘어가려고 함.